04024061

АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14.05.2024  г.   № 233

Об утверждении схемы теплоснабжения

Клетского сельского поселения Клетского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ                                    «О теплоснабжении» (с изменениями на 18.03.2020г.), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании генерального плана ст. Клетской, утвержденного решением Совета депутатов Клетского сельского поселения от 27.12.2011 г. №22/4, администрация Клетского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Клетского сельского поселения Клетского муниципального района.

- Постановление администрации Клетского муниципального района          от 08.02.2023 г.  № 65 «Об утверждении схемы теплоснабжения Клетского сельского поселения Клетского муниципального района», считать утратившим силу.

3.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Клетского муниципального района.

4.	Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Клетского муниципального района Харитонова М.И.

Глава Клетского

муниципального района                                                               А.Н. Игнатченко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Клетского

муниципального района

от  14.05.2024  г.   № 233

СхемА ТЕПЛоснабжения КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения КЛЕТСКОГО муниципального района Волгоградской области НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселения ст. Клетской тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Клетского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Клетского сельского поселения

1.   Административным центром Клетского сельского   муниципального района является станица Клетская

Являясь районным центром, ст. Клетская выполняет много дополнительных функций по сравнению с рядовыми сельскими поселениями, поэтому встает необходимость размещения и функционирования на территории станицы объектов, обеспечивающих функционирование Клетского муниципального района, как административно-хозяйственной единицы Волгоградской области.

Общая численность населения, проживающего на территории Клетского сельского поселения по состоянию на 01. 01. 2024 г составляет 5493 человек.

В состав территории муниципального образования Клетского сельского поселения входят 4 населенных пункта: станица Клетская, хутор Мелоклетский, хутор Караженский, хутор Поднижний.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки городских и сельских поселений может предусматриваться как-централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Для исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом   предусматривается:

-   внедрение   в   перспективе   возобновляемых    и нетрадиционных      источников      теплоснабжения      населенных      пунктов;

-строительство новых и модернизация существующих котельных;

-перевод многоквартирных домов на поквартирное отопление.

Район относится к зоне умеренно-теплого континентального климата с малоснежной зимой и засушливым летом. Среднегодовая температура колеблется от 3,7 до 7,9  град С. Продолжительность периода с температурой воздуха ниже ОС составляет 140-150 дней. Устойчивые морозы начинаются в третьей декаде декабря, а заканчиваются во второй декаде марта. Континентальность климата обуславливается большой амплитудой дневных и ночных температур и кратковременностью переходных сезонов. Преобладающая температура летом 24,5-29,8°С (mах 42°С), зимой до -8,9 -   -15,3°С (min      -37°С). Повторяемость ветров распределяется равномерно по всем направлениям, летом преобладают восточные и юго-восточные ветры. Скорость ветра в среднем 2-7 м/с (mах 15-20 м/с). Район относится к зоне недостаточного увлажнения. Годовое количество осадков выпадают в теплый период времени, причем большая часть этих осадков испаряется, и поэтому для увлажнения почв большого, значения не имеют. Равнинный рельеф способствует проникновению в наш регион различных воздушных масс: зимой вторгается холодный, сухой, континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость зимы (средние температуры у нас такие же, как в Петрозаводске, Москве, -10°, -11°); летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они иссушаются, нагреваются и почти не умеряют жару.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Таблица 1

| № п/п | Объект теплоснабжения | Наименование населенного пункта | Количество | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном | Мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | исполнении, км |  |  |
| 1. | Котельная № 1 | ст. Клетская | 1 | 2,0 | 4,0 | Газ |
| 2. | Котельная № 2 | ст. Клетская | 1 | 6,0 | 8,0 | Газ |

Поставщиком тепловой энергии в поселении является МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района». В ст. Клетской предприятие эксплуатирует 2 котельные.

В остальных населенных пунктах Клетского сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. В настоящее время жилые дома отапливаются индивидуально газовыми котлами.

Часть многоквартирных домов  оснащены оборудованием индивидуального поквартирного отопления.

Индивидуальная жилая застройка и часть  общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми котельными. Тепловая энергия используется исключительно на цели теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 4,0 |
| ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 8,0 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, часть  общественных зданий, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Клетского сельского поселения  осуществляет ресурсоснабжающая МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района».

Модернизация системы теплоснабжения Клетского сельского поселения.

Изменение схемы теплоснабжения предусматривает модернизацию системы теплоснабжения котельной № 2.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из полиэтиленовых труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории  Клетского сельского поселения индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное (поквартирное) газовое отопление также имеют 8 многоквартирных домов.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Схемой теплоснабжения предусматривается перспективное закрытие котельной № 1 и 2, с переводом многоквартирного жилищного фонда на поквартирное отопление, коммерческие – на индивидуальные источники теплоснабжения.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 4,0 |
| ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 8,0 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 10 |
| ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 11 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 4,0 | 1,72 |
| ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 8,0 | 3,44 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | сетевые насосы | к 160/30 | 166,0 |
|  | подпиточные насосы | СВД-1100М |  |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | сетевые насосы | К 160/20 | 250,0 |
|  | подпиточные насосы | К 45/50, К45/30 |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной, адрес | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 166 |
| ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 250 |

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕСПЛОСНАБЖЕНИЯ КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения населения.

Генеральным планом  Клетского сельского поселения и данной схемой теплоснабжения, учитывая имеющийся избыток тепловой мощности, годы постройки всего многоквартирного жилого фонда на территории Клетского сельского поселения, особенности планировки многоквартирных жилых домов, предлагается:

Перевод объектов присоединенных к центральному теплоснабжению планируется на индивидуальное и автономное отопление, до 2030 года 5 этапами:

Котельная № 1

1-11 многоквартирных домов, 1 детский сад;

II	- 10 многоквартирных домов, закрытие котельной № 1;

Котельная № 2

- - 1 Дом культуры, 4 многоквартирных дома;

- - 5 многоквартирных домов, 1 детский сад;

V - 2 здания школы, центральная районная больница, закрытие котельной № 2.

Основой данного решения является тарифный эффект от реализации данной задачи для конечного потребителя – для населения.

Примечание (для сравнения) - на сегодняшний момент оплата  за отопление в среднем 2000-3000 руб. ежемесячно. При переходе на поквартирное отопление – 800-1000 руб. в месяц в период отопительного периода. Данный расчет произведен в текущем уровне тарифов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом  Клетского сельского поселения предусматривается частичное изменение схемы теплоснабжения поселения. Планируется ликвидация Котельной № 1 и 2 с переводом на автономное отопление. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников

5.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом  Клетского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  Клетского сельского поселения   предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 4,0 | 1,72 |
| 2 | ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 8,0 | 3,44 |

5.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 4,0 | 1,72 |
| 2 | ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 8,0 | 3,44 |

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Схемой предусмотрена ликвидация котельной № 1 и 2, перевод жилых домов на автономное отопление.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В зоне существующих котельных предусматривается строительство внутриквартальных тепловых сетей.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

В результате ликвидации котельной № 1 и 2, предусматривается ликвидация наружных сетей теплоснабжения 8,0 км.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предлагается капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 1 протяженностью 1,97 км.,  котельной № 2 протяженностью 5,0 км.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Источники тепловой энергии Клетского сельского поселения функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидается.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) |  | Резер-вный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 699,3 | - | не предусмотрен | не предусмотрен |
| ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 854,7 | - | не предусмотрен | не предусмотрен |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

| Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2022-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Реализация мероприятия, год | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе средства бюджета Клетского муниципального района тыс. руб. | Ожидаемый результат (годовой эк. эффект) | Срок окупаемости, лет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год - 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 1 протяженностью 1,97 км., котельной № 2 протяженностью 5,0 км., с заменой 10 задвижек. | 2025 | 34540,0 | 345,4 | 1769 |  | 19 |
| 2 | Автономное отопление многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Дымченко д.39, д.41, д. 45, тер. Микрорайон д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, детский сад (тер. Микрорайон 1) | 2028 | 20000,0 | 200,0 | 1084,26 | 7,4 |  |
| 3 | Автономное отопление многоквартирных жилых домов по адресу: тер. Микрорайон д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, ул. Луначарского д. 68, ул. Луначарского д. 70 | 2029 | 12500,0 | 125,0 | 1804,79 | 5,0 |  |
| 4 | Автономное отопление многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Сазонова д. 6, ул. Сазонова д. 8, ул. Луначарского д. 35, ул. Луначарского д. 37. Дом культуры ул. Ленина 67 | 2028 | 7000,0 | 70,0 | 843,00 | 5,9 |  |
| 5 | Автономное отопление многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Комсомольская 35, ул. Луначарского 23, ул. Буденного д. 1, д. 3, д. 16 | 2029 | 7000,0 | 70,0 | 871,43 | 5,7 |  |
| 6 | Автономное отопление 2 здания МКОУ «Клетская СШ» | 2030 | 15000,0 | 500,0 | 871,43 | 5,7 |  |
|  | Итого 2025-2030 |  | 96040,0 | 1310,40 | 5474,91 |  |  |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ).

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  Клетского осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными газовыми котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является  МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района». Абонентами, пользующимися услугами централизованного  теплоснабжения, заключены договоры с МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района».

На основании вышеизложенного, статусом «единой теплоснабжающей организации» установлено коммунальное предприятие МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Клетская, ул. Дымченко, 41а, Котельная №1 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | ст. Клетская, ул. Комсомольская 1, Котельная №2 | 8,0 | 8,0 |

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

В настоящее время на территории Клетского сельского поселения  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

Синхронизация схемы теплоснабжения Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области со схемой газоснабжения и газификации субъекта РФ, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Индикаторы развития системы теплоснабжения Клетского сельского поселения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице.

| № п/п | Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения | Ед. изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | Ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для электрических станций и котельных); | м3/Гкал | 0,063 | 0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал/м.м | 1,68 | 0 |
| 5 | Коэффициент использования установленной мощности тепловой энергии мощности; |  | 0,326 | 0 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м.м/Гкал | 0,056 | 0 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения); | % | некомбини- рованный режим | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./кВт | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | некомбини- рованный режим | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 1 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | 40 | 0 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения); | % | 0 | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения); | % | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных факторов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | Ед. | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовая модель в совокупности по всем источникам теплоснабжения представлена в следующей таблице:

| Период действия тарифа | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- |
| 2017 | 1819,80 |
| 2018 | 1880,88 |
| 2019 | 1906,86 |
| 2020 | 1932,54 |
| 2021 | 2009,95 |
| 2022 | 2080,99 |
| 2023 | 2210,24 |
| 2024 | 2275,38 |

15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

На территории Клетского сельского поселения действует только одна единая теплоснабжающая организация – МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района». Показатели тарифно-балансовой модели по данной единой теплоснабжающей организации также приведены в пункте 15.1.

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включается экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели тариф ежегодно пересматривается или индексируется. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии.